АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КАЛМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УСТЬ-КАЛМАНСКОГО РАЙОНА                                                                 АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 июля 2015 № 72

с. Усть-Калманка

Об утверждении схемы теплоснабжения

в селе  Усть-Калманка   Усть-Калманского

района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения села Усть-Калманка Усть-Калманского  района Алтайского края.

- Обнародовать данное постановление на информационном стенде в Администрации Усть-Калманского сельсовета.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Усть-Калманского сельсовета                                                             Н.И. Яковлев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Усть-Калманского сельсовета

«  » __________2015 №

Схема водоснабжения в

с. Усть-Калманка

Усть-Калманского района

Алтайского края.

С.Усть-Калманка

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ                                                                                                   3

1.1. Полномочия органов местного самоуправления в сфере

водоснабжения и водоотведения:                                                                    3

1.2. Основные  цели и задачи  схемы водоснабжения в

с. Усть-Калманка                                                                                               5

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ                                                                                            6

2.1 Климат.                                                                                                        6

2.2. Анализ текущего социально-экономического состояния

- Администрации Усть-Калманского сельсовета.                                            7

2.3. Характеристика потенциальных возможностей

и оценка конкурентных преимуществ, определяющих

долгосрочное развитие Администрации Усть-Калманского

сельсовета.

2.4. Социальная инфраструктура с. Усть-Калманка                                    8

2.5. Данные о жилом фонде с. Усть-Калманка.                                            12

3.БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ                                      13

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.                                                                       14

5. СХЕМА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ .      15         6. ГРАНИЦЫ ПЛАНИРУЕМЫХ ЗОН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.       16

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В С. УСТЬ- КАЛМАНКА.                             16

- ПРИЛОЖЕНИЕ  1 К схеме водоснабжения с. Усть-Калманка

- Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района

- на период до 2017 года                                                                                               18

1. ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения Усть-Калманского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения с. Усть-Калманка— документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.. Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2015 г.

При разработке схемы водоснабжения использованы:

– программа социально – экономического развития Усть-Калманского
сельсовета на 2013 – 2017 годы;
– концепция социально – экономического развития Усть-Калманского
сельсовета на период до 2025 года;
– документация по водозаборам,  конструктивные данные по
сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и
хозяйственной деятельности, статистическая отчетность.

В работе используются следующие понятия и определения:

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление;

4) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

1.1 Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения:

К полномочиям органов местного самоуправления поселения  по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения  гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения  в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

1.2. Основные  цели и задачи  схемы водоснабжения в с. Усть-Калманка

·     определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения;

·	обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при
минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического
стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения
энергосберегающих технологий;

·	определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта
капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической
возможности произвести такое подключение;

·	повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

·	минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в
долгосрочной перспективе;

·    обеспечение жителей села Усть-калманка водоснабжением;

·	улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает
необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры
существующих объектов

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Усть-Калманский сельсовет – муниципальное образование (сельское поселение) в Усть-Калманском районе Алтайского края. Административный центр сельсовета, село Усть-Калманка, является районным центром. Усть- Калманский сельсовет расположен на территории Алтайского края в северной части Усть-Калманского района. Общая площадь территории в границах поселения 165620  тыс. м.2. Общая численность населения Проживает 6408 человек,  (43,6% населения района). Количество пенсионеров превышает количество молодежи

Граничит с территориями Усть-Пристанского района, Приозерного сельсовета, Новокалманского сельсовета, Кабановского сельсовета, Пономаревского сельсовета, Чарышского сельсовета. В состав сельского поселения входят следующие 2 населенных пункта: административный центр село - Усть-Калманка и поселок Новый Чарыш. Земли МО Усть-Калманский сельсовет имеют единую административную, социальную систему обслуживания, транспортную и инженерную инфраструктуру, а также единую градостроительную структуру.

2.1 Климат.

Усть-Калманский район характеризуется резко континентальным климатом с продолжительными зимами и коротким летом.
Температурный режим характеризуется большой амплитудой колебания температур в течение года. Среднегодовая температура воздуха – 0,2 . Средняя температура
января – 17,7 , июля + 19,8 .  Абсолютный минимум температуры составляет – 46 , абсолютный максимум + 39 .
Отопительный период составляет 216 дней.
Преобладающее направление ветров — западные и юго-западные.
Среднегодовое количество осадков в МО составляет 520 мм.
В среднем в год выпадает 425 мм осадков

2.2. Анализ текущего социально-экономического состояния

- Администрации Усть-Калманского сельсовета.

.

На территории Усть-Калманского сельсовета сельскохозяйственной деятельностью  занимаются 2 коллективных хозяйства и 2 крестьянских хозяйства: ООО «РОСАГРО - Восточный», КФХ Лобанова, ИП Дормакова, ИП Раджабова, кроме этого  личных подсобных хозяйств 2500.

Валовой сбор  зерновых культур в среднем за 2009-2014 гг. составил 10,0 тыс.тонн. в весе после доработки.  Урожайность составила 11,5 цн/га. Рентабельность составила -49%.

На территории с. Усть-Калманка находятся  4 перерабатывающих сельхозпродукцию предприятия: ОАО «Усть-Калманский элеватор», ООО « Усть-Калманский маслосырзавод», ИП Крысанова (солодовня), ООО « Подсолнух

Поголовье крупного рогатого скота составило – 1232 головы в том числе коров 601 гол.

Валовое производство молока  в среднем за 2008-2012 г составило 2,0 тыс.  тонн,  объем производства скота и птицы на убой составил 191тонн .

Торговое обслуживание населения на территории сельсовета представлено торговыми предприятиями различных форм собственности. Торговая сеть представлена 47 магазинами и 6 предприятиями общественного питания .

Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий за 2009- 2014 год составил 56 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду 2014 года в сопоставимой оценке составил 104%, оборот общественного питания  - 8 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду  в сопоставимой оценке составил 104,5%, объем платных услуг – 23 млн. руб., темп роста  составил 103,7%.

Объем инвестиций  составил в 2014 году 19 млн. рублей.   Проведен капитальный ремонт кровли в Усть-Калманской  средней школе, заменены окна в детском садике «Теремок», начата реконструкция разводящих сетей водопровода и теплосетей, выполнен ремонт ограждения кладбищ в с. Усть-Калманка и пос. Новый Чарыш, отремонтировано асфальтовое покрытие на ул. Куйбышева и части ул. Горького.

Индивидуальными застройщиками за счет собственных средств построено и введено  в действие  жилых домов общей площадью 1202 кв.м.

Доходы бюджета Усть-Калманского сельсовета в 2012 году составили 10462,8 тыс. рублей.

2.3. Характеристика потенциальных возможностей

и оценка конкурентных преимуществ, определяющих долгосрочное развитие Администрации Усть-Калманского сельсовета.

Перспективы развития территории тесно связаны с возможностями использования имеющегося потенциала развития. Потенциальные возможности территории – это положительные перспективы использования существующих конкурентных преимуществ.

Конкурентные преимущества - это ресурсы (резервы и запасы) уникального свойства, которыми владеет или которые может привлечь муниципальное образование.

Главный природный ресурс Усть-Калманского сельсовета – земельные ресурсы. По состоянию  на  1 января 2014 года земельный фонд  составляет 1787 га. Использование земельных ресурсов на территории муниципального образования- 1479 га.

Полезные ископаемые представлены строительными песками, гравийно-песчаной смесью и глиной. Имеются травы для развития молочного животноводства.

Таким образом, в сельсовете имеется производственный,  ресурсный потенциал, способный придать новый импульс  экономическому развитию территории.

Анализ структуры экономики сельсовета показывает, что  потенциальными «точками экономического роста» являются развитие агропромышленного сектора экономики и повышение эффективности сельскохозяйственного производства, развитие предпринимательства и рекреационных возможностей территории.

Село застроено в основном одноэтажными жилыми домами (2403 шт. в с.Усть-Калманка, 93 - в п. Новый Чарыш). Количество домов среднеэтажной застройки составляют  всего 1,08 % (26 шт.) от общего количества.  Общая площадь жилищного фонда -111045,43 м2.

2.4. Социальная инфраструктура

с.Усть-Калманка

Данные организаций, расположенных в

с. Усть-Калманка, по состоянию на 01.01.2015

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации | Ф.И.О. руководителя, № т. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Администрация Усть-Калманского сельсовета | Горького 59 | Яковлев Н.И. 22-2-73 |
| 2 | Администрация Усть-Калманского района | Горького 51 | Зиновьев П.И. 22-3-71 |
| 8 | Филиал ТФО Медицинского Страхования | Ленина 41 | Безбородова Т.Н. 22-2-32 |
| 9 | Центр регистрации недвижимости | Ленина 41 | Малютина Е.М. 22-6-50 |
| 11 | ООО «Землеустроитель» | Ленина 41 | Самойлов А.В. 21-5-48 |
| 12 | ФГУП Почта России | Горького 58 | Смирнова Н.Г. 22-7-44 |
| 13 | ОАО «Сибирьтелеком» | Пушкина 18 | Пашковский П.Н. 22-3-44 |
| 14 | Усть-Калманский районный суд Алтайского края | Ленина 19 | Срыбных И.В. 22-4-76 |
| 15 | Прокуратура Усть-Калманского района | Ленина 19 | Бортняк И.А. 22-2-76 |
| 16 | Отдел судебных приставов | Горькьго 55 | Веретенникова Ю.П. 22-5-81 |
| 17 | ТП УФ Миграционной Службы по Алтайскому краю в с. Усть-Калманка | Горького 55 | Мерклингер О.Н. 22-4-33 |
| 18 | Межмуниципальный Отдел Внутренних Дел Усть-Калманский | Горького 45 | Копылов Е. А. 22-3-33 |
| 19 | Отделение Вневедомственной Охраны | Горького 45 | Пашковский А.В. 22-9-34 |
| 20 | Отдел Военного Комиссариата Алтайского края по У-Калманскому р. | Горького 65 | Гусев А.М. 22-3-35 |
| 21 | ОГПС министерства РФ ГОЧС | Горького 75 | Шторг Д.И. 22-9-01 |
| 22 | Нотариус | Горького 69 | Ткаченко А.Н. 22-1-73 |
| 23 | ФГУП «Ростехинвентаризация»-Федеральное БТИ | Горького 59 | Дорофеева Л.Г. 22-6-04 |

| 24 | Редакция газеты «Ленинец» | Горького, 50-а | Плотникова Т.И. 22-2-65 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | МП Усть-Калманская типография | Горького, 50-а | Евдокимова Л.А. 22-4-65 |
| 26 | МОУ Усть-Калманская СОШ | Ленина 29 | Комарова Н.В. 22-1-59 |
| 27 | МОУ Усть-Калманская ООШ | Горького 125 | Нехорошкова Н.М. 22-7-59 |
| 29 | МОУ ДО «Усть-Калманская ДШИ» | Ленина 21 | Клок А.Н. 22-6-59 |
| 30 | Муниципальное ДОУ детский сад «Теремок» | Мирная 15 | Шалаева М.Н. 22-3-58 |
| 31 | Муниципальное ДОУ детский сад «Елочка» | Чапаева 41 | Карамышева О.Г. 21-1-58 |
| 32 | КГОУ НПО «Профессиональное училище № 56» | Партизанская 30 | Коротов В.Г. 22-1-50 |
| 33 | МУ ДОД Центр детского творчества | Ленина 39 | Медведева И.В. 21-2-59 |
| 34 | МКУЗ Усть-Калманская ЦРБ | Ленина 81 | Шорстов А.В. 22-1-87 |
| 35 | ООО «Доктор М» | Мирная 22 | Зюзиков М.Е. 21-1-06 |
| 36 | Аптека МПП «Фармация» | Горького,49 | Гусева Ю.В. 22-6-87 |
| 37 | Аптека ООО «Тонус» | ул. Ким 30 | Шабанова Т.В., 22-2-41 |
| 38 | Аптека ООО «Панацея» | Ленина 30 | Кривцова Л.А. |
| 39 | Аптечный пункт «Лекарь» | Горького 41 | Шередеко Е.Н. 21-7-87 |
| 40 | ТОУ «Росэпиднадзор» | Партизанская 20 | Зинченко Т.А. 22-1-92 |
| 41 | Филиал ФГУЗ «Центр гигиены» | Партизанская 20 | Крючкова Л.И. 22-4-02 |
| 42 | ГУ ТУ Ветеринарии по Усть-Калманскому району | Кирова 95 | Земзюлин В.П., 22-2-81 |
| 45 | «Алтайкрайэнерго» Алейские МЭС | Королева 12 | Покидов М.А. 22-5-48 |
| 46 | «Алейскмежрайгаз», газовый участок | Красноармейская 101 | Афанасьев С.В. 22-3-48 |
| 47 | «Центр услуг» МУП бытового обслуживания | Горького 44 | Назарова А. А. 22-3-08 |
| 48 | ГУ УПФР в Усть-Калманском районе | МТС 20 | Жукова Н.Д. 21-5-42 |
| 49 | Межрайонная ИФНС № 11 по Алтайскому краю | Горького 55 | Спицина В.П. 22-2-01 |

| 50 | КГУ «Центр занятости населения Усть-Калманского района» | Горького 47 | Клишин В.Н. 22-3-41 |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | КГУ СО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям Усть-Калманского р-на | Ленина 37 | Лапина Л.В. 22-5-58 |
| 52 | ФГУ Россельхозцентр Усть-Калманская районная Госсеминспекция | Мирная 24 | Клевцов В.И. 22-1-68 |
| 53 | ООО «Росгосстрах-Сибирь» | Ленина 30 | Белозерова Н.Н. 22-4-57 |
| 54 | Отделение регионального фонда социального страхования РФ | Горького 59 | Пашковская О.И. 22-3-46 |
| 55 | РОСТО (ДОСААФ) | Большевистская 23 | Подлужных В.С. 22-1-47 |
| 56 | Усть-Калманское потребительское общество | Ленина 30 | Гребенникова А.Н.. 22-2-02 |
| 58 | Филиал Алейского отделения Сбербанка РФ по Алтайскому краю | Горького 55 | Расторгуева О.А. 22-3-02 |
| 59 | ОАО Россельхозбанк | Ленина 41 | Материкина И.С. |
| 61 | ГУП «Усть-Калманское ДРСУ» | Кирова 85 | Гусев О.В. 22-2-96 |
| 62 | ООО «Коммунальщик» | Ленина 66 | Жирных И.П. 22-1-98 |
| 64 | ООО «Усть-Калманский райтопсбыт» | Леваневского 21 | Жирных И.П. 21-7-78 |
| 65 | Усть-Калманское МАТП по перевозке пассажиров | ул. Ленина, 62 | Пархоменко В.В. 22-4-03 |
| 66 | МУП ТЭО Усть-Калманское | ул. Ленина, 64 | Пархоменко В.В. 22-4-03 |

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 56 970 м. 70% из них покрыта асфальтом.

Инженерное обеспечение Усть-Калманского сельсовета включает в себя:

Водоснабжение;

Газоснабжение в баллонах;

Электроснабжение;

Телефонизацию.

Водозабор расположен на водозаборной площадке в 3,0 км к юго-западу от  с. Усть-Калманка. От  водозабора до села проложен водовод протяженностью 4,0 км. Водозабор состоит из четырех скважин (три рабочие и одна резервная). Вода из имеющихся скважин погружными насосами подается в резервуар чистой воды. Резервуары хранения питьевой воды расположены на юго-восточной окраине с. Усть-Калманка. Из резервуаров вода самотеком поступает в разводящую сеть.

Оформлена Санитарная зона и получена лицензия на пользование недрами. Работы по водоснабжению  населения проводит ООО  «Коммунальщик» при Администрации Усть-Калманского сельсовета.

Сжиженным газом село обеспечивает филиал ОАО «Алтайкрайгазсервис».

2.5. Данные о жилом фонде с. Усть-Калманка.

| Кол-во Индивидуальных жилых домов Шт. | Площадь Индивидуальных жилых домов м2 | Кол-во Среднеэтажных домов Шт. | Площадь среднеэтажных домов М2. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2403 | 96120 | 26 | 14925,43 |

3.БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Расчет баланса системы водоснабжения позволяет обосновать прогнозные
показатели системы водоснабжения до 2023 г. Исходными условиями является
прогнозируемая	численность	населения   к	2023	г.

Расчет прогнозных показателей системы водоснабжения выполнен по следующей методике:

Qреал.=Qсущ.+Qнас.нов.+Qм.пр.нов.+Qцентр.+Qпром.нов.+Qпол.нов.

где:

Qсущ. – объем реализации воды в настоящее время;

Qнас.нов. – прирост водопотребления для нового населения при норме

водопотребления 300л/сут. на чел.

Qм.пр.нов. – увеличение водопотребления для местной промышленности (согласно

СНиП 2.04.02.-84).

Qцентр. – увеличение водопотребления в связи с охватом централизованным

водоснабжением существующих неблагоустроенных жилых домов.

Qпром.нов. – увеличение водопотребления на развитие промышленности.

Qпол.нов. – увеличение расходов на полив для новых районов.

Расчет прогнозных показателей системы водоснабжения представлен в таблице 1

Расчет прогнозных показателей системы водоснабжения

| № п/ п | Показатель | Единиц а измерен ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс.чел. | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 2. | Прирост водопотребл ения для нового населения | т.м.куб./ сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Норма водопотребл ения на человека | л/сут | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 4. | Увеличение водопотребл ения для местной промышленн ости | т.м.куб./ сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Увеличение водопотребл ения, за счет подключения к централизова нному водоснабжен ию | т.м.куб./ сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Охват централизова нным водоснабжен ием | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7. | Среднегодовой объем реализации | м.з./сут |  | 1576 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |

На основе полученных прогнозных объемов реализации воды для нужд населения и промышленности, произведен анализ и сделан вывод о возможности обеспечения данного объема воды за счет существующей мощности водозаборных узлов.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

В с. Усть-Калманка источником водопользования выступают 3 водозаборные скважины. Данные объекты водоснабжения принадлежат муниципальному образованию Усть-Калманский сельсовет. Лицензия на водопользование имеется.          Разрешенный уровень добычи воды составляет 1567 м3 в сутки или 571,955 тыс. м3 в год. Муниципальное имущество передано на праве хозяйственного ведения ООО «Коммунальщик». Расчет водопотребления производится согласно установленных нормативов и составляет 571,955 тыс.м 3в год. Качество питьевой воды по данным Роспотребнадзора соответствует нормативным требованиям и не превышает допустимые пределы. Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные, производственные цели и полив. Большая часть зданий в поселке обеспечена водопроводом.

Водозабор расположен на водозаборной площадке в 3,0 км к юго-западу от  с. Усть-Калманка. От  водозабора до села проложен водовод протяженностью 4,0 км. Водозабор состоит из четырех скважин ( три рабочие и одна резервная). Вода из имеющихся скважин погружными насосами подается в резервуар чистой воды. Резервуары хранения питьевой воды расположены на юго-восточной окраине с. Усть-Калманка. Из резервуаров вода самотеком поступает в разводящую сеть.

Скважины размещены в кирпичном павильоне. Внутри павильон побелен, пол бетонный. В зимнее время павильон не отапливается. Оголовок скважины герметичен, поднят над уровнем пола на высоту 0,7 м. Глубина скважин 130 м. Пробоотборный кран имеется.

Скважины работают не в автоматическом  режиме, на водозаборе круглосуточно находится дежурный машинист насосных установок, который контролирует работу скважины. От скважины вода насосом по водоводу подается в резервуары запаса питьевой воды. Резервуары типовые, подземные, бетонные, емкостью 500 куб. м. каждый, работают с 1987 года. Люки резервуаров герметичны, закрыты на замок.

Промывка и хлорирование резервуаров проводится ежегодно.

Протяженность сетей 47,6 км, разводящая сеть 43,6 км. Сети закольцованы. Глубина прокладки сетей составляет 2,8 км. Диаметр труб от 100 мм до 200мм. Трубы изготовлены из чугуна, асбеста, стали.

В ближайшей перспективе, необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждом доме. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

5. СХЕМА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ .

В перспективе до 2023 г. в с. Усть-Калманка новое строительство возможно за счет индивидуальной малоэтажной застройки. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения.

6. ГРАНИЦЫ ПЛАНИРУЕМЫХ ЗОН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Увеличения объемов строительства в перспективе не планируется, в связи с этим увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В С. УСТЬ- КАЛМАНКА.

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Техническое обоснование | Стоимость реализации мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение схемы водоснабжения | 2015 | Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011 | - |
| 2 | Закольцовывание водопровода | 2014 | Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011 |  |
| 3 | Согласование производственной программы ООО «Коммунальщик» | 2015 |  |  |
| 4 | Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения | 2017 |  |  |
| 5 | Проведение государственной экспертизы ПСД на реконструкцию системы водоснабжения | 2018 |  |  |
| 6 | Бюджетная заявка на включение в краевую адресную инвестиционную программу по реконструкции системы водоснабжения | 2018 |  |  |

|  |  | - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - К схеме водоснабжения с. Усть-Калманка Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района на период - до 2017 года |

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации

на территории  Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района на 2013- 2017 года

| № п/п | Наименование проекта, место расположения | Срок реализации (годы) | Объем инвестиций (тыс. руб.) |  | Исполнитель/ Координатор проекта | Ожидаемые результаты реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в целом по проекту | в том числе на период 2013 - 2017 гг. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей в с. Усть-Калманка | 2012-2014 | 28600 | 22400 | Усть-Калманский с/Совет | Реализация данного проекта позволит установить мощные котлы и проложить новые тепловые сети. |
|  | Реконструкция водопроводных сетей в с. Усть-Калманка. | 2012-2014 | 55000 | 41000 | Администрация Усть-Калманского района | Будет проложено 15 км новых водопроводных сетей, улучшится качество питьевой воды. |